MOTION SERVER

USER Manual – Basic Mode

TCP JSON API를 이용한 EtherCAT / CiA402 축 제어

사용 대상 Motion Server Basic Mode를 연동하거나 운전하는 개발자·설비 엔지니어·시운전 담당자

| 문서 버전 | 1.0 |
| --- | --- |
| 작성일 | 2026-07-20 |
| 적용 범위 | Motion Server Basic Mode TCP API |
| 기준 문서 | motion_server_api_basic.md |

본 매뉴얼은 제공된 Basic Mode API 명세를 사용자 운전 절차 중심으로 재구성한 문서입니다.

문서 정보

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 목적 | Motion Server의 연결, 제어권 획득, 축 상태 관리, 모션 명령 및 파라미터 기능을 안전하고 일관되게 사용하는 방법을 설명합니다. |
| 대상 독자 | 설비 제어 개발자, Node-RED/Python/HMI 연동 개발자, 시운전 및 유지보수 담당자 |
| 포함 범위 | Basic Mode의 TCP JSON Lines 통신, PP/PV 모드, 상태·피드백, 모션·Jog·프로파일·리밋·SDO 명령 |
| 제외 범위 | Advanced Mode의 CSP, trajectory command, debug controlword 및 장치별 설치·배선 절차 |

표기 규칙

| 표기 | 의미 |
| --- | --- |
| `cmd` | 클라이언트가 서버에 보내는 요청 명령 필드 |
| `type` | 서버가 전송하는 응답 또는 피드백 메시지 종류 |
| axis | 0부터 시작하는 단일 축 번호 |
| axes | 여러 축 번호의 배열 |
| JSON Lines | JSON 객체 하나를 한 줄로 전송하고 끝에 newline(\n)을 붙이는 형식 |

|  | 중요 이 문서는 실제 장비 안전 회로, 비상 정지, 기구 한계 검증을 대신하지 않습니다. 실축 운전 전에는 저속·무부하 또는 안전한 시험 조건에서 축 방향, 단위, 소프트웨어 리밋과 Homing 동작을 확인하십시오. |
| --- | --- |

목차

1. 프로그램 개요

2. 사용 전 준비 및 안전 확인

3. TCP 연결과 메시지 형식

4. 축 지정과 API 단위

5. Command Authority

6. 상태 조회와 주기 피드백

7. 기본 운전 절차

8. 시스템 및 축 상태 명령

9. 모션 모드

10. 위치·속도·Jog 명령

11. 프로파일과 리밋

12. SDO 파라미터

13. 오류 및 거부 응답

14. Python 연동 예제

15. Node-RED 연동 예제

16. 명령 요약표

부록 A. 점검 체크리스트

부록 B. 용어 정리

1. 프로그램 개요

Motion Server는 상위 클라이언트가 EtherCAT 및 CiA402의 세부 구현을 직접 다루지 않고, 간단한 TCP JSON API로 축을 제어할 수 있도록 제공되는 서버 프로그램입니다. Basic Mode에서는 일반적인 단축·다축 위치 이동, 속도 운전, Jog, Homing, 상태 감시와 SDO 파라미터 기능을 제공합니다.

그림 1. Motion Server 기본 통신 구조

1.1 주요 기능

TCP 연결을 통한 JSON Lines 명령 수신 및 응답 송신

단일 축 또는 여러 축 대상 명령 처리

PP(Profile Position) 및 PV(Profile Velocity) 모드 운전

축 Enable, Disable, Reset, Homing, Stop 제어

절대 위치, 상대 위치, 속도 및 Jog 명령

프로파일, 모션 리밋, 소프트웨어 위치 리밋 설정

SDO 파라미터 읽기, 쓰기 및 저장

주기적인 system/feedback 송신

다중 클라이언트 환경에서 Command Authority를 통한 쓰기 명령 충돌 방지

1.2 Basic Mode 제한 사항

PP, PV모드만 지원(CSP 모드와 trajectory command는 Advanced Mode에서만 사용 가능).

PV 모드는 드라이브의 사용자 위치 단위가 rotary 계열인 경우에만 허용.

절대 위치 이동은 축이 referenced(Homing) 상태여야 합니다.

2. 사용 전 준비 및 안전 확인

2.1 필수 준비 사항

Motion Server가 실행 중이며 클라이언트에서 서버 IP 주소와 TCP 포트에 접근 가능해야 합니다.

일반 기본 포트는 15000이며, 실제 설정은 .env의 AXIS_SERVER_PORT 값을 따릅니다.

연결 대상 축의 기계적 방향, 단위(linear/rotary), Homing 방식과 동작 범위를 확인해야 합니다.

실제 운전 전 software position limits와 속도·가속도 제한을 검토해야 합니다.

비상 정지, STO 및 상위 안전 회로가 정상 동작하는지 별도로 확인해야 합니다.

2.2 운전 전 확인 체크

| 확인 항목 | 확인 내용 | 권장 조치 |
| --- | --- | --- |
| 서버 연결 | IP/포트 접속 가능 | system/status 요청으로 확인 |
| 드라이브 초기화 | drive_initialized 상태 | false이면 장치·EtherCAT 초기화 점검 |
| 제어권 | owned_by_this_client | 쓰기 명령 전에 authority/acquire |
| Fault | 진단 또는 상태값 확인 | 필요 시 axis/reset 또는 system/reset |
| Referenced | Homing 완료 여부 | 미완료 시 axis/home |
| 모션 모드 | pp 또는 pv | 작업 목적에 맞게 axis/mode 설정 |
| 리밋 | 속도·가속도·위치 한계 | 초기 시운전은 보수적인 값 사용 |

|  | 안전 권고 처음 실축에 명령을 보낼 때는 낮은 profile_velocity와 충분히 좁은 software position limits를 사용하고, 축의 양·음 방향이 기대와 일치하는지 먼저 확인하십시오. |
| --- | --- |

3. TCP 연결과 메시지 형식

3.1 연결 정보

| 항목 | 기본값/형식 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Transport | TCP | 연결 지향형 스트림 통신 |
| Port | 15000 | 일반 기본값. AXIS_SERVER_PORT 설정 우선 |
| Encoding | UTF-8 | JSON 문자열 인코딩 |
| Message delimiter | newline (\n) | 각 JSON 객체 마지막에 반드시 추가 |
| Request key | cmd | 요청 명령 종류 |
| Response key | type | 응답 또는 피드백 종류 |

TCP connect -> send JSON + "\n" -> receive JSON lines

3.2 가장 간단한 요청

{"cmd": "system/status"}\n

클라이언트는 JSON 객체를 직렬화한 뒤 마지막에 줄바꿈 문자를 추가하여 전송해야 합니다. 줄바꿈이 없으면 서버가 메시지 한 줄의 끝을 판단하지 못할 수 있습니다.

3.3 수신 스트림 처리

그림 2. 요청 응답과 주기 피드백이 섞이는 TCP 스트림

|  | 구현 주의 서버는 연결된 각 클라이언트에 system/feedback을 주기적으로 송신합니다. 따라서 특정 요청 직후 수신한 첫 메시지가 반드시 그 요청의 응답이라고 가정하면 안 됩니다. newline으로 메시지를 분리한 뒤 type 필드로 분기하십시오. |
| --- | --- |

4. 축 지정과 API 단위

4.1 단일 축 지정

{"cmd": "axis/enable", "axis": 0}

4.2 여러 축 지정

{"cmd": "axis/enable", "axes": [0, 1, 2]}

axis와 axes가 모두 없으면 대부분의 axis 명령은 전체 축을 대상으로 처리합니다. 다만 다음 명령은 단일 축만 허용하므로 axis를 반드시 하나 지정해야 합니다.

axis/status

axis/jog_start

axis/jog_stop

axis/param_read

axis/param_save

4.3 사용자 API 단위

| 물리량 | Linear axis | Rotary axis |
| --- | --- | --- |
| Position | mm | deg |
| Velocity | mm/s | deg/s |
| Acceleration / Deceleration | mm/s² | deg/s² |
| Jerk | mm/s³ | deg/s³ |

드라이브 내부 count, exponent 또는 장치별 단위 변환은 Motion Server가 처리합니다. 같은 position 값이라도 축 메타데이터에 따라 linear axis에서는 mm, rotary axis에서는 deg로 해석됩니다.

|  | 예시 {"cmd":"axis/move_abs","axis":0,"position":50.0}에서 0번 축이 linear이면 50 mm, rotary이면 50 deg를 의미합니다. |
| --- | --- |

5. Command Authority

Motion Server는 여러 TCP 클라이언트의 연결을 허용하지만, 동시에 여러 클라이언트가 축을 움직이지 못하도록 쓰기 명령에 Command Authority를 요구합니다. 상태 조회 및 읽기 명령은 Authority 없이 사용할 수 있습니다.

5.1 제어권 획득

{"cmd": "authority/acquire"}

| 응답 필드 | 의미 |
| --- | --- |
| owner | 현재 Authority를 소유한 클라이언트 ID |
| owned_by_this_client | 현재 연결이 Authority owner인지 여부 |
| available | Authority owner가 없는 free 상태인지 여부 |
| granted | 이번 요청에서 제어권이 부여되었는지 여부 |
| reason | 거부 또는 상태 사유 |

|  | 판단 기준 available=false라도 owned_by_this_client=true이면 현재 클라이언트가 제어권을 보유한 정상 상태입니다. |
| --- | --- |

5.2 상태 확인과 반납

{"cmd": "authority/status"} {"cmd": "authority/release"}

5.3 다중 클라이언트 운용 원칙

운전용 HMI 또는 Node-RED 플로우 한 곳만 Authority를 획득하도록 설계합니다.

진단용 클라이언트는 상태 조회와 param_read 중심으로 사용합니다.

연결 종료 전 Authority를 release하는 것을 권장합니다.

다른 클라이언트가 소유 중이면 authority_busy 응답을 처리하고 강제로 모션 명령을 반복 전송하지 않습니다.

6. 상태 조회와 주기 피드백

6.1 system/status

전체 시스템의 상세 스냅샷을 요청합니다. 초기 연결 직후, 화면 초기화, 설정 정보 갱신 또는 진단 시 사용합니다.

{"cmd": "system/status"}

| 필드 | 설명 |
| --- | --- |
| drive_initialized | 드라이브/백엔드 초기화 완료 여부 |
| target_positions | 축별 목표 위치 배열 |
| actual_positions | 축별 실제 위치 배열 |
| actual_velocities | 축별 실제 속도 배열 |
| statuswords | 축별 CiA402 statusword 배열 |
| motion_modes | 축별 논리 모션 모드 |
| motion_limits | 축별 속도·가속도·감속도 한계 flat array |
| profile_settings | 축별 프로파일 값 flat array |
| software_position_limits | 축별 음·양 소프트웨어 위치 한계 |
| axis_metadata | 축 단위 및 메타데이터 |
| diagnostics | 축별 진단 정보 |
| command_authority | 현재 제어권 상태 |

6.2 Flat array 해석

motion_limits per axis: [positive_velocity_limit, negative_velocity_limit, max_acceleration, max_deceleration] profile_settings per axis: [profile_velocity, profile_acceleration, profile_deceleration, profile_jerk] software_position_limits per axis: [negative_limit, positive_limit]

6.3 system/feedback

서버가 주기적으로 전송하는 빠른 화면 표시용 데이터입니다. 위치, 속도, statusword 및 Authority 상태를 지속 갱신할 때 사용합니다.

{"type":"system/feedback","target_positions":[0.0],"actual_positions":[0.0],"actual_velocities":[0.0],"statuswords":[33831],"mode_displays":[1],"command_authority":{}}

6.4 axis/status

특정 축의 상세 스냅샷을 scalar 형태로 조회합니다.

{"cmd": "axis/status", "axis": 0}

|  | 사용 구분 빠른 주기 표시에는 system/feedback, 설정·리밋·진단 확인에는 system/status 또는 axis/status를 사용하십시오. |
| --- | --- |

7. 기본 운전 절차

그림 3. 권장 기본 운전 시퀀스

7.1 절대 위치 이동 예

TCP 연결을 생성합니다.

system/status로 서버와 축 상태를 확인합니다.

authority/acquire로 제어권을 획득합니다.

Fault가 있으면 axis/reset을 수행합니다.

axis/enable로 축을 Operation Enabled 상태로 만듭니다.

축이 referenced 상태가 아니면 axis/home을 실행하고 완료를 확인합니다.

axis/mode를 pp로 설정합니다.

axis/profile 또는 axis/motion_limits로 보수적인 운전 조건을 설정합니다.

axis/move_abs로 목표 위치를 전송합니다.

system/feedback 또는 axis/status로 실제 위치와 상태를 감시합니다.

필요 시 axis/stop을 실행하고 작업 종료 후 authority/release를 전송합니다.

{"cmd":"system/status"} {"cmd":"authority/acquire"} {"cmd":"axis/enable","axis":0} {"cmd":"axis/home","axis":0} {"cmd":"axis/mode","axis":0,"mode":"pp"} {"cmd":"axis/profile","axis":0,"profile_velocity":100.0,"profile_acceleration":1000.0,"profile_deceleration":1000.0} {"cmd":"axis/move_abs","axis":0,"position":50.0} {"cmd":"authority/release"}

|  | Homing 완료 확인 axis/home 명령을 보냈다는 사실만으로 즉시 move_abs를 실행하지 마십시오. feedback 또는 axis/status를 통해 Homing 완료 및 referenced 상태를 확인한 뒤 위치 명령을 실행해야 합니다. |
| --- | --- |

8. 시스템 및 축 상태 명령

8.1 시스템 명령

| 명령 | 기능 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| system/stop | 전체 축 controlled stop | {"cmd":"system/stop"} |
| system/reset | 전체 축 fault reset sequence | {"cmd":"system/reset"} |

8.2 축 상태 명령

| 명령 | 기능 | 주의사항 |
| --- | --- | --- |
| axis/enable | Operation Enabled 상태로 전환 | Authority 필요 |
| axis/disable | 축 Disable 및 현재 위치 hold | Authority 필요 |
| axis/reset | 지정 축 Fault reset sequence | Fault 원인 제거 후 사용 |
| axis/home | Homing 시작 | 완료 후 원래 motion mode 복귀 |
| axis/stop | 지정 축 controlled stop | PP/CSP는 halt, PV는 velocity 0 방식 |

8.3 명령 예시

{"cmd":"axis/reset","axis":0} {"cmd":"axis/enable","axis":0} {"cmd":"axis/home","axis":0} {"cmd":"axis/stop","axis":0} {"cmd":"axis/disable","axis":0}

9. 모션 모드

9.1 모드 설정

{"cmd": "axis/mode", "axis": 0, "mode": "pp"}

| 모드 | 정식 명칭 | 주요 용도 | Basic Mode 주의 |
| --- | --- | --- | --- |
| pp | Profile Position | 절대/상대 위치 이동 | Homing 및 referenced 상태 확인 필요 |
| pv | Profile Velocity | 연속 속도 운전 | Rotary 계열 사용자 단위에서만 허용 |
| csp | Cyclic Synchronous Position | 상위 trajectory 기반 동기 제어 | Advanced Mode Only |

9.2 PP 모드 권장 사용

목표 위치가 명확한 일반 포지셔닝에 사용합니다.

profile_velocity, acceleration, deceleration을 사전에 설정합니다.

절대 이동 전에 Homing 완료 여부를 확인합니다.

이동 중에는 actual_position, actual_velocity, statusword를 감시합니다.

9.3 PV 모드 권장 사용

회전축의 연속 속도 운전에 사용합니다.

axis/move_vel로 양수 또는 음수 속도를 지령합니다.

정지 시 axis/stop 또는 velocity 0 명령을 사용합니다.

PV 모드에서는 acceleration/deceleration 설정이 핵심이며 profile velocity와 jerk의 의미는 제한적입니다.

10. 위치·속도·Jog 명령

10.1 절대 위치 이동: axis/move_abs

{"cmd":"axis/move_abs","axis":0,"position":50.0,"profile_velocity":100.0}

| 필드 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| cmd | 예 | axis/move_abs |
| axis 또는 axes | 예 | 단일 축 또는 여러 축 선택 |
| position 또는 positions | 예 | 목표 절대 위치 |
| profile_velocity | 아니오 | 해당 이동에서 사용할 프로파일 속도 |

|  | 필수 상태 절대 위치 이동은 referenced 상태가 필요합니다. referenced bit가 없으면 서버가 명령을 거부합니다. |
| --- | --- |

10.2 상대 위치 이동: axis/move_rel

{"cmd":"axis/move_rel","axis":0,"distance":10.0} {"cmd":"axis/move_rel","axes":[0,1],"distances":[10.0,-5.0]}

10.3 속도 운전: axis/move_vel

{"cmd":"axis/move_vel","axis":0,"velocity":30.0} {"cmd":"axis/move_vel","axes":[0,1],"velocities":[30.0,-20.0]}

10.4 Jog 운전

{"cmd":"axis/jog_start","axis":0,"direction":"positive","speed":"slow"} {"cmd":"axis/jog_stop","axis":0}

| 필드 | 허용 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| direction | positive, negative, +, - | Jog 방향 |
| speed | slow, fast, two_phase | Jog 속도 단계 |

|  | Jog 제한 Jog 명령은 단일 축만 허용됩니다. Jog 시작 후에는 반드시 jog_stop 또는 안전한 상위 정지 절차를 제공하십시오. |
| --- | --- |

11. 프로파일과 리밋

11.1 Profile 설정

{"cmd":"axis/profile","axis":0,"profile_velocity":100.0,"profile_acceleration":1000.0,"profile_deceleration":1000.0,"profile_jerk":0.0}

*짧은 alias인 velocity, acceleration, deceleration, jerk도 사용할 수 있습니다.

| 항목 | 의미 | 권장 운용 |
| --- | --- | --- |
| profile_velocity | PP 이동 속도 | 시운전 초기에는 낮게 설정 |
| profile_acceleration | 가속도 | 기계 충격과 부하 고려 |
| profile_deceleration | 감속도 | 정지거리와 과부하 고려 |
| profile_jerk | 저크 | 지원 장치 및 모드에서 사용 |

11.2 Motion Limits

{"cmd":"axis/motion_limits","axis":0,"positive_velocity_limit":100.0,"negative_velocity_limit":-100.0,"max_acceleration":1000.0,"max_deceleration":1000.0}

11.3 Software Position Limits

{"cmd":"axis/software_position_limits","axis":0,"negative_limit":-100.0,"positive_limit":100.0}

|  | 리밋 우선 원칙 운전 명령의 profile_velocity가 높더라도 motion limit을 넘지 않도록 설계하십시오. 소프트웨어 위치 리밋은 기구 충돌 방지를 보조하지만, 독립적인 안전 장치로 간주해서는 안 됩니다. |
| --- | --- |

12. SDO 파라미터

12.1 파라미터 읽기

{"cmd":"axis/param_read","axis":0,"index":"0x6041","subindex":"0x00","data_type":"uint16"}

읽기 명령은 Authority 없이 사용할 수 있습니다.

12.2 지원 데이터 타입

| 데이터 타입 | 설명 |
| --- | --- |
| uint8 | 8-bit unsigned integer |
| int8 | 8-bit signed integer |
| uint16 | 16-bit unsigned integer |
| int32 | 32-bit signed integer |
| uint32 / udint | 32-bit unsigned integer |
| float32 | 32-bit floating point |

12.3 파라미터 쓰기

{"cmd":"axis/param_write","axis":0,"index":"0x6081","subindex":"0x00","data_type":"uint32","value":1000}

파라미터 쓰기는 Authority가 필요합니다. 장치가 해당 Object와 데이터 타입을 지원하는지 확인한 뒤 사용하십시오.

12.4 파라미터 저장

{"cmd":"axis/param_save","axis":0}

|  | 저장 주의 param_write가 즉시 비휘발성 저장을 의미하지 않을 수 있습니다. 전원 재인가 후에도 유지가 필요한 값은 장치별 지원 여부를 확인하고 param_save를 수행하십시오. |
| --- | --- |

13. 오류 및 거부 응답

13.1 command_rejected

{"type":"command_rejected","ok":false,"reason":"authority_required","command":"axis/move_abs","owner":null,"available":true,"owned_by_this_client":false,"message":"Command authority is required."}

| reason | 의미 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| authority_required | 아무 클라이언트도 Authority를 보유하지 않음 | authority/acquire 후 명령 재시도 |
| authority_busy | 다른 클라이언트가 Authority를 보유 중 | Owner 종료 또는 정상 release 대기 |
| reason 없음 | Validation 또는 장치별 오류 가능 | message 필드를 표시하고 입력값·상태 확인 |

13.2 일반적인 문제 해결

| 증상 | 가능 원인 | 확인 및 조치 |
| --- | --- | --- |
| 연결은 되지만 명령이 실행되지 않음 | Authority 미획득 | authority/status 확인 후 acquire |
| move_abs가 거부됨 | Homing 미완료 | axis/home 수행 후 referenced 상태 확인 |
| 속도가 예상과 다름 | 단위 또는 profile/limit 설정 | 축 metadata와 profile_settings, motion_limits 확인 |
| 요청 응답이 아닌 feedback이 먼저 수신됨 | 주기 feedback과 응답 혼재 | newline 분리 후 type 기반 라우팅 |
| PV 명령이 거부됨 | 축 단위가 rotary가 아님 또는 mode 불일치 | axis/status로 metadata 및 motion_mode 확인 |
| 파라미터 쓰기 실패 | Authority, 데이터 타입, 장치 접근 제한 | Authority 및 OD 정의, 운전 상태 확인 |
| 다른 클라이언트에서 제어 불가 | authority_busy | 현재 owner를 확인하고 중복 제어 방지 |

|  | 오류 처리 원칙 오류 발생 시 같은 모션 명령을 무한 반복하지 마십시오. 먼저 command_rejected의 reason/message와 최신 axis/status를 수집한 뒤 원인을 제거하고 재시도하십시오. |
| --- | --- |

14. Python 연동 예제

아래 예제는 TCP 연결, newline 기반 송수신, Authority 획득 및 절대 위치 명령의 기본 구조를 보여줍니다. 실제 프로그램에서는 별도의 수신 스레드 또는 비동기 루프로 system/feedback을 지속 처리하는 것이 좋습니다.

import json import socket HOST = "127.0.0.1" PORT = 15000 def send_line(sock, obj): payload = json.dumps(obj, ensure_ascii=False) + "\n" sock.sendall(payload.encode("utf-8")) with socket.create_connection((HOST, PORT), timeout=3.0) as sock: send_line(sock, {"cmd": "system/status"}) send_line(sock, {"cmd": "authority/acquire"}) send_line(sock, {"cmd": "axis/enable", "axis": 0}) send_line(sock, {"cmd": "axis/mode", "axis": 0, "mode": "pp"}) send_line(sock, { "cmd": "axis/move_abs", "axis": 0, "position": 80.0, "profile_velocity": 50.0 }) buffer = "" while True: data = sock.recv(8192) if not data: break buffer += data.decode("utf-8") while "\n" in buffer: line, buffer = buffer.split("\n", 1) if not line.strip(): continue message = json.loads(line) print(message.get("type"), message)

|  | 응답 매칭 요청별 응답을 정확히 연결해야 하는 애플리케이션은 type뿐 아니라 command, axis, ok 등의 필드를 함께 확인하고, 필요하면 클라이언트 내부 상태 머신을 사용하십시오. |
| --- | --- |

15. Node-RED 연동 예제

Node-RED에서는 사용자 입력 플로우와 TCP 연결 관리 플로우를 분리하는 구성이 편리합니다. 아래 예는 축 번호, 목표 위치, 프로파일 속도를 msg.payload로 받아 move_abs JSON Lines 메시지를 생성합니다.

15.1 권장 플로우

[Inject 또는 Dashboard Form] ↓ [Function: move_abs JSON 생성] ↓ [Link Out: AXIS TCP SEND] ↓ [Connection Manager의 TCP Client]

15.2 입력 메시지

{"axis":0,"position":80.0,"profile_velocity":50.0}

15.3 Function 노드

const axis = Number(msg.payload.axis); const position = Number(msg.payload.position); const profileVelocity = Number(msg.payload.profile_velocity); if (!Number.isInteger(axis) ¦¦ axis < 0) { node.error("axis는 0 이상의 정수여야 합니다.", msg); return null; } if (!Number.isFinite(position)) { node.error("position 값이 올바르지 않습니다.", msg); return null; } if (!Number.isFinite(profileVelocity) ¦¦ profileVelocity <= 0) { node.error("profile_velocity는 0보다 커야 합니다.", msg); return null; } const command = { cmd: "axis/move_abs", axis: axis, position: position, profile_velocity: profileVelocity }; msg.action = "write"; msg.payload = JSON.stringify(command) + "\n"; return msg;

16. 명령 요약표

16.1 Authority 및 상태

| 명령 | Authority | 축 지정 | 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| authority/acquire | 불필요 | 없음 | 쓰기 명령 제어권 획득 |
| authority/release | Owner 필요 | 없음 | 제어권 반납 |
| authority/status | 불필요 | 없음 | 제어권 상태 조회 |
| system/status | 불필요 | 없음 | 전체 상세 스냅샷 |
| axis/status | 불필요 | 단일 axis | 특정 축 상세 스냅샷 |

16.2 운전 및 모션

| 명령 | Authority | 축 지정 | 핵심 기능 |
| --- | --- | --- | --- |
| system/stop | 필요 | 전체 | 전체 축 controlled stop |
| system/reset | 필요 | 전체 | 전체 축 fault reset |
| axis/enable | 필요 | 단일/다축/전체 | Operation Enabled |
| axis/disable | 필요 | 단일/다축/전체 | Disable 및 hold |
| axis/reset | 필요 | 단일/다축/전체 | 축 fault reset |
| axis/home | 필요 | 단일/다축/전체 | Homing 시작 |
| axis/stop | 필요 | 단일/다축/전체 | 지정 축 controlled stop |
| axis/mode | 필요 | 단일/다축/전체 | pp/pv 모드 변경 |
| axis/move_abs | 필요 | 단일/다축/전체 | 절대 위치 이동 |
| axis/move_rel | 필요 | 단일/다축/전체 | 상대 위치 이동 |
| axis/move_vel | 필요 | 단일/다축/전체 | PV 속도 운전 |
| axis/jog_start | 필요 | 단일 | Jog 시작 |
| axis/jog_stop | 필요 | 단일 | Jog 정지 |

16.3 설정 및 파라미터

| 명령 | Authority | 축 지정 | 핵심 기능 |
| --- | --- | --- | --- |
| axis/profile | 필요 | 단일/다축/전체 | 프로파일 속도·가감속·저크 |
| axis/motion_limits | 필요 | 단일/다축/전체 | 최대 속도 및 가감속 한계 |
| axis/software_position_limits | 필요 | 단일/다축/전체 | 소프트웨어 위치 한계 |
| axis/param_read | 불필요 | 단일 | SDO 읽기 |
| axis/param_write | 필요 | 단일/다축/전체 | SDO 쓰기 |
| axis/param_save | 필요 | 단일 | 장치 파라미터 저장 |

부록 A. 점검 체크리스트

A.1 최초 시운전

| 완료 | 점검 항목 |
| --- | --- |
| □ | 서버 IP와 AXIS_SERVER_PORT를 확인했다. |
| □ | system/status 응답과 drive_initialized 상태를 확인했다. |
| □ | 축 번호와 실제 기계축 매핑을 확인했다. |
| □ | Linear/Rotary 단위와 양·음 방향을 확인했다. |
| □ | 비상 정지와 안전 회로를 확인했다. |
| □ | Authority를 획득했다. |
| □ | Fault 상태를 확인하고 필요한 reset을 수행했다. |
| □ | Enable 및 Homing 완료를 확인했다. |
| □ | 낮은 속도·가속도와 좁은 위치 리밋을 설정했다. |
| □ | 짧은 거리의 단축 이동으로 방향과 피드백을 검증했다. |
| □ | 작업 종료 시 Stop 및 Authority release 동작을 확인했다. |

A.2 운전 중

| 완료 | 점검 항목 |
| --- | --- |
| □ | system/feedback 수신이 지속되는지 확인한다. |
| □ | actual_position과 target_position의 추이를 감시한다. |
| □ | actual_velocity와 statusword 이상을 감시한다. |
| □ | command_rejected를 화면 또는 로그에 표시한다. |
| □ | 통신 끊김 시 안전한 정지 정책을 적용한다. |
| □ | 다른 클라이언트의 Authority 충돌 여부를 확인한다. |

부록 B. 용어 정리

| 용어 | 설명 |
| --- | --- |
| Motion Server | TCP JSON API를 제공하고 EtherCAT/CiA402 축 제어를 수행하는 서버 |
| JSON Lines | JSON 객체를 줄 단위로 구분하는 전송 형식 |
| Authority | 다중 클라이언트 중 쓰기 명령을 수행할 수 있는 제어권 |
| PP | Profile Position. 드라이브 프로파일에 따른 위치 이동 모드 |
| PV | Profile Velocity. 드라이브 프로파일에 따른 속도 운전 모드 |
| Homing | 기준 위치를 탐색하고 축을 referenced 상태로 만드는 절차 |
| Referenced | 절대 위치 명령을 신뢰할 수 있도록 기준 위치가 확립된 상태 |
| Statusword | CiA402 축 상태를 비트로 표현하는 값 |
| SDO | EtherCAT CoE Object Dictionary 파라미터 접근 방식 |
| Profile | 속도, 가속도, 감속도, 저크 등 모션 생성 조건 |
| Motion Limit | 허용 가능한 최대 속도 및 가감속 한계 |
| Software Position Limit | 소프트웨어에서 제한하는 음·양 방향 위치 범위 |